安宁市第一人民医院脂肪、肌肉检测评估系统招标要求

OsiriX MD 软件：

1、用于医学诊断医疗影像处理，通过美国FDA等级医疗器材(Class ll Medical Device for diagnostic imagingin medicine)标准，同时通过欧洲CE认(European Directive 93/42/ EEC concering medicaldevices)。支援DICOM标准，与PACS整合，并且采用2D与3D的高阶影像处理分析技术，可以在 iPhone、iPad 上使用的应用APP，是一款医疗人员的医疗影像分析及展示的工具。同时是放射科的一个医疗成像工作站，可以检查病人的扫描仪和核磁共振成像，是独立的软件，易于安装，不需要特定的环境来工作。可以从CD或u盘内直接导入图像；

- 软件功能：

2.1 打开并显示由医疗设备产生的全部医疗图像: CT，MRI,US,XA，RX，PET-CT，SPECT-CT；

2.2兼容DICOM文件。阅读多有语法，包括压缩语法: JPEG，JPEG-LS，JP2K，RLE...；

2.3通过FDA&CEII类医疗设备软件的诊断成像认证；

2.4无需特定硬件，即可与全部OSX计算机兼容；

2.5多语言界面；

2.6多显示器配置；

2.7视网膜屏幕增强；

2.8配置热键以实现高效的工作流程；

2.9可自定义的工具栏，可提率和生产率；

2.10 可自定义选项；

3、网络：

3.1可连接到医学图像服务器 (PACS)，并查询，发送和检索图像到OsiriX；

3.2符合DICOM 网络协议: C-STORE SCU /SCP,C-MOVE SCU/SCP,C-GET SCU/SCP,C-FIND SCU/SCP，WADO,工作清单；

3.3使用内置的数据库共享功能，DICOM服务器模式，Web服务器共享图像；

3.4创建自动路由规则；

4、后期处理

4.1 3D渲染工具，例如多平面重建，弯曲重建，3D体积渲染，3D表面渲染，3D内窥镜检查；

4.2  3D雕刻工具

4.3  在3D体积渲染，3D弯曲MPR或3D正交多平面中测量距离；

4.4  将3D图像导出为STL文件以用于3D打印机；

4.5  3D刚性套准；

4.6  在3D体积渲染或3D表面遣染中创建 FIyThru 影片

5、数据库和文件

5.1 数据库中存储不限数量的研究 (OsiriX 使用 SQLite 数据库以获得理想性能。没有物理限制)

5.2 在数据路中创建过滤器和相册

5.3 磁盘已满时的数据自动清理规则

5.4 在研究和系列中添加评论

5.5 创建，编辑和共享存储在数据库中的报告，格式为DICOM PDF (MicrosoftWord，Pages)

5.6 兼容DICOM的CD/DVD刻录 (跨平台查看器)

5.7 用于研究或教学的匿名研究

5.8 DICOM打印和标准打印DICOM字段编辑器: 更改或添加DICOM字段到研究或系列

5.9 将图像导出为TIFF，JPEG或PNG文件或Quicktime，MPEG4影片。读取和显示DICOM PDF和DICOMSR文件HIS / RIS SDK (XML-RPC服务器，osirix URL方案，插件体系结构) 兼容DICOM MPEG4影片统一病人ID转换并显示RTSTRUCT感兴趣区域；

6、软件特征

6.1 2D 检视器：OsiriX MD 包含直观的界面来显示图像；

6.2 3D后处理OsiriX MD提供了全部现代的后处理技术，例如MPR(多平面重建)，3D染(MP，体积染和表面渲染)。OSiriX MD支持弯曲平面重建 (3D-MPR)，以跟随器官如主动脉或支气管。可以将3D重建图像导出为电影，并将其存档到PACS中；

6.3 全部图像格式支持：OsiriX MD支持 DICOM文件，还支持几种不同类型的非DICOM 图像，例LSM文件，BloRad PIC，TIFF，AZALYZE，PNG，JPEGPDF，Quicktime，AVI，MPEG等；

6.4 医学影像支持：OsiriX MD读取并显示由医学成像模式产生的全部类型的DICOM 文件，包括由扫描仪，MR1，超声或标准 X 射线产生的图像.OsiriX MD 可以读取和显示与图像相关的全部DICOM字段，例如辐射剂量，图像位置，主治医师等。OsiriX MD可以将 DICOM文件导出到CD /DVD或U盘，包括一个独立的跨平台查看器以显示图像OsiriX MD使用SQL数据库存储和索引全部图像；

6.5 DICOM网格支持：OsiriX MD可以通过DICOM网格协议与其他设备进行通信，包括 PACS服务器。它支持全部压缩算法和传输语法.OsiriX MD可以通过 DICOM 网络协议或发送DICOM文件；

6.6 OsiriX MD已对Apple计算机进行了优化，包括多核处理器和图形板处理器支持.OsiriX MD使用异步读取立即显示图像， 可以直接在DICOM打印机上打印图像；

6.7 OsiriX MD支持完善的动态插件架构，以扩展现有功能这些插件可以直接以32位浮点数访问图像像素以进行操作；

7、苹果电脑一体机16+512G 8核 内存+容量升级；

8、配置：脂肪、肌肉检测检测软件（osirixj）及苹果电脑一体机。