附件：安宁市第一人民医院（连然院区）门诊5、6楼及二号住院楼2楼病区网络改造项目采购需求及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）门诊五层 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 产品符合TLC认证并提供证书 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 4800米 |  |
| 2 | 双口面板 | 面板参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS 六类非屏蔽模块参数： 保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 70个 |  |
| 3 | 六类配线架 | 标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 3个 |  |
| 4 | 桥架 | C200*100 | 66米 |  |
| 5 | 电工线槽 | ML30 | 3300米 |  |
| （二）门诊六层 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 产品符合TLC认证并提供证书 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 1800米 |  |
| 2 | 双口面板 | 面板参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS 六类非屏蔽模块参数： 保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 30个 |  |
| 3 | 六类配线架 | 标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 2个 |  |
| 4 | 桥架 | C200*100 | 35米 |  |
| 5 | 电工线槽 | ML30 | 1200米 |  |
| （三）2号住院楼二层 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019，IEC60754-2（护套），IEC61034-2，IEC60332-1-2 通过标准最高传输频率250MHz测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 产品符合TLC认证并提供证书 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路（三节点）并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 1800米 |  |
| 2 | 单口面板 | 面板参数： 信息插座与面板采用90度安装方式 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 网络端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS 六类非屏蔽模块参数： 保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：T568A/T568B IDC与金针方向：180度 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 最高传输频率：250MHz 额定电流：0.75A 工作温度：-10℃～+60℃ | 20个 |  |
| 3 | 六类配线架 | 标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线 卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 1个 |  |
| 4 | 电工线槽 | ML30 | 650米 |  |
| （四）系统集成费 |  | 网络端口调试、机柜内网线整理、配合各科室网络调整测试等 | 1项 |  |